SGMW

Functional Specification

功能规范

会签：

编制：                         校对：

审核：                         批准：

目录

1 文档范围及控制方法	4

1.1 版本历史	4

1.2 缩写	4

1.3 目的	6

1.4 适用范围	6

1.5 文档批准权力	6

1.6 文档变更控制流程	6

1.7 规范性引用文件	6

1.8 命名办法	6

1.8.1 日期表示	6

1.8.2 文件版本编号	7

1.8.3 文件命名	7

2 功能描述	7

3 系统架构	7

3.1 功能架构	7

3.1.1 与子系统自身控制功能边界区分	8

3.2 功能状态机	8

3.3 功能接口描述	8

3.3.1 总线信号	9

4 执行器需求	10

4.1 执行器安全需求	10

5 功能逻辑策略	10

5.1 功能逻辑策略概览	10

5.1.1 功能激活和退出策略	10

5.1.2 控制逻辑	11

5.1.3 功能降级策略	12

5.1.4 技术指标	12

5.1.5 验收准则	12

6 显示策略(HMI)	13

7 法律法规需求	13

文档范围及控制方法

版本历史

| 版本 | 变更内容 | 变更原因 | 变更人 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 优化初始版本 | 模板更改 | 蒙毓森 | 2025/08/08 |
| V2.0 | Comfortable Stop舒适制动功能规范初版 |  | 杨震 | 2025/10/20 |

缩写

| 控制器模块缩写 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 系列 | 缩写 | 英文描述 | 中文描述 |
| A | ABS | Anti-locked Braking System | 防抱死制动系统 |
|  | ACC | Adaptive Cruise Control | 自适应巡航控制 |
|  | ACU | Automatic Clutch Unit | 自动离合器单元 |
|  | AEB | Automatic Emergency Braking | 自动紧急制动 |
|  | AR-HUD | Augmented Reality Head Up Display | 增强现实抬头显示 |
|  | AVM | Around View Monitor | 全景影像系统 |
| B | BCM | Body Control Module | 车身控制模块 |
|  | BMS | Battery Manage System | 动力电池管理系统 |
| C | CDU | Charging Distribut Unit | 充电模块单元 |
|  | CMS | Mu-Split Compensation | 分离路面补偿功能 |
|  | CDDU | Charging and Discharge Unit | 充放电模块单元 |
|  | CS | Combination Switch | 组合开关 |
| D | DCDC | DC/DC Converter | 直流直流转换器 |
| E | ECM | Engine Control Module | 发动机控制模块 |
|  | EBS | E_Booster | 电子制动助力器 |
|  | EHBI | Electronic Hydraulic Brake integrate | 集成式电子液压制动系统 |
|  | EPS | Electronic Power Steering | 电动转向系统 |
|  | EPB | Electronic Parking Brke | 电子驻车制动系统 |
|  | ESC | Electronic Stability Control | 电子稳定系统 |
|  | EVCC | Electric Vehicle Communication Controller | 充电通讯控制模块 |
|  | EXV | Electronic EXpansion Valve | 电子膨胀阀 |
|  | EVP | Electronic Vacuum Pump | 电子真空泵 |
| G | GW | Gateway | 网关 |
| H | HCU | Hybrid Control Unit | 混合动力控制器 |
| I | IBC | Intelligent Body Controller | 智能车身控模块 |
|  | IBS | Intelligent Battery Sensor | 智能蓄电池传感器 |
|  | IC | Instrument Cluster | 组合仪表 |
|  | ICE | In Car Entertainment | 车载娱乐系统 |
|  | IDU | Intelligent Driving Unit | 智能驾驶控制器 |
|  | IMMO | Immobilization | 防盗线圈 |
| L | LCA | Lane Challenge Assist | 变道辅助系统 |
|  | LDW | Lane Departure Warning | 车道偏离报警系统 |
|  | LSDC | Low Speed Driving Characteristic | 低速驾驶特性 |
| M | MCU | Motor Control Unit | 驱动电机控制器 |
|  | MSB | Motor Seat Belt | 电动马达安全带 |
| O | OBC | On Bord Of Charger | 车载充电器 |
|  | OBD | On-Board Diagnostics | 车载诊断接口 |
|  | OCC | OFF-board Conductive Charger | 非车载传导式充电机 |
| P | PCU | Powertrain Control Unit | 动力系统控制模块总成 |
|  | PDM | Passenger Door Module | 副驾车窗电机总成 |
|  | PDSM | Passenger Door Switch Main | 副驾开关模块 |
|  | PEPS | Passive Entry Passive Start | 无钥匙进入及一键启动系统 |
|  | PLG | Power Lift Gate | 电动尾门控制模块 |
| R | RRS | Reversing Radar SensorModule | 倒车雷达传感器控制模块 |
|  | RSM | Radar Sensor Module | 雷达传感器模块 |
| S | SAS | Steering Angle Sensor | 转角传感器 |
|  | SCU | Shift Control Unit | 换档器模块 |
|  | SRR-FR | SRR Front Right | 毫米波雷达-右前 |
|  | SRR-FL | SRR Front Left | 毫米波雷达-左前 |
|  | SRR-RR | SRR Rear Right | 毫米波雷达-右后 |
|  | SRR-RL | SRR Rear Left | 毫米波雷达-左后 |
| T | TBOX | Telematics BOX | 车载无线终端 |
|  | TCM | Transmission Control Module | 变速箱控制模块 |
|  | TICE | T-In Car Entertainment | 网联导航通信系统 |
|  | TEM | Telematics Module | 远程信息处理模块 |
|  | TPMS | Tire Pressure Monitoring System | 胎压监测系统 |
|  | TOBD | Test On-Board Diagnostics | 测试诊断口 |
| U | URC | Ultrasonic Radar Controller | 超声波雷达控制器 |
| V | VCU | Vehicle Control Unit | 整车控制器 |
|  | VPM | Visual Perception Module | 视觉模块 |
| W | WMM | Wiper Motor Module | 雨刮电机模块 |
| Z | ZCU-L | Left Zone Control Unit | 左区域控制器 |
|  | ZCU-R | Right Zone Control Unit | 右区域控制器 |

目的

本功能设计规范用于指导上汽通用五菱汽车股份有限公司与采埃孚汽车科技（上海）有限公司，开展关于智驱一体化底盘协同控制项目中Comfortable Stop 舒适制动功能的开发。

适用范围

本文档适用于 SGMW智驱一体化底盘协同控制项目功能开发阶段。

文档批准权力

本文档为功能实现文档，需经过 SGMW智驱一体化底盘协同控制项目组签字确认。

文档变更控制流程

任何文档内容更新均须经过SGMW智驱一体化底盘协同控制项目组评审及签署完成。

在未经SGMW智驱一体化底盘协同控制项目组达成共同意见下，该文档将不能被单方面进行修改。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

| 标号 | 标题 | 版本/修改日期 |
| --- | --- | --- |
| Ref.1 |  |  |

命名办法

日期表示

格式：yyyymmdd

- yyyy：用四位数字表示公元年份，如2013表示公元 2013年；

- mm：用两位数字表示月份，不足两位时，第一位用零补齐，如03表示3月；

- dd：用两位数字表示日期，不足两位时，第一位用零补齐，如15表示第15号。

例如：

20101027 表示（2010 年 10月 27日）

文件版本编号

下面是对文件版本进行编号要遵守的标准：

- 起草版本的编号为0.1，0.2，0.3，…，0.10；

- 一旦文件版本得以确认后，版本编号应该始自1.0；

- 版本编号不断变化为：1.0，1.1，1.2，…，1.10；

- 项目可以根据需要将版本编号晋升为2.0，2.1，2.2等。

文件命名

格式：SGMW_VMC_FS_Dn-Sn-Fn_XXX_Vnn_yyyymmdd

- SGMW_VMC：项目简称；

- FS：Functional specification ,功能需求描述；

- Dn-Sn-Fn：功能 ID；

- XXX：功能名称；

- Vnn：文件版本；

- yyyymmdd：文件形成日期。

功能描述

舒适制动（Comfortable Stop简称CST )功能是一个可选的舒适性功能，该功能致力于解决车辆前进行驶非紧急制动工况车辆刹停前出现的减速度波动，降低车辆制动俯仰，使用制动 （只考虑电制动可选）和 悬架控制（阻尼，刚度和高度）实现舒适制动的效果。

CST 功能仅在汽车非紧急情况减速停车时激活，为驾驶员提供平稳的感觉，

- 当车速低于一个门限值且制动压力大于某一门限值，CST功能激活（“CST_Status”=Active），此时减速行为通过制动（只使用电制动）控制，VMC CST功能负责保证激活时的平顺性。

- 当车辆停车时（standstill状态确认），CST功能需要退出（“CST_Status”=Standby），制动系统介入保证车辆维持在当前位置，制动系统需要保证握手时的平顺性。。

- 当出现驾驶员紧急制动的情况，CST功能需要退出（“CST_Status”=Standby），制动系统介入保证满足驾驶员的制动请求 制动系统需要保证握手时的平顺性。

- 当驾驶员释放制动踏板时（或者主缸压力小于xxbar），CST功能需要退出（“CST_Status”=Standby）

- 当检测到车辆正在恶劣工况路面（取决于SGMW AI 地型识别信号）或者行驶到坡道 （坡度>=15% TBD）, CST功能需要退出（“CST_Status”=Standby），制动系统介入保证满足驾驶员的制动请求，制动系统需要保证握手时的平顺性。

- 当整车稳定控制功能激活时

  - 制动： ABS, EBD, TCS, YSC, DTC等稳定控制功能激活

  - VMC： TankTurn, CompasTurn, Pre-stab, CMS 等稳定控制功能激活

CST功能需要退出（“CST_Status”=Standby），制动系统介入，制动系统需要保证握手时的平顺性。

- 当智驾系统功能（AEB/APA/ACC）激活时，CST功能需要退出（“CST_Status”=Standby），制动系统介入响应智驾的请求，制动系统需要保证握手时的平顺性。

- 如果驾驶员手动按压开关（HMI 发送CSTSwt  0x0: Not Press   0x1: Press， 5帧1有效？)  Host ECU 负责检测信号的有效性（超过5帧有效），然后Host ECU 通过RTE信号发送开关切换请求（上升沿/下降沿）给VMC。或者发生故障降级（“CST_Status”=Failure），VMC需要判定开启条件是否满足（故障，开关信号Valid等）和开关切换请求（上升/下降沿），然后基于CST本身的状态切换到请求的状态（例如 off-> standy 或者 standby ->off）。HMI需要根据VMC反馈的CST 功能状态信号（“CST_Status”=Off/非off）切换HMI上CST功能灯的开关状态。

- 正常下电后，CST开关状态需要保持记忆，VMC 需要将下电前的CST状态通过RTE 发给Host ECU。Host ECU(联电) 需要将这个开关状态信号通过NVRAM 存储。再次上电时，需要发送记忆状态给VMC， HMI 需要基于CST反馈的状态，显示当前HMI上CST功能的开关状态。

- 。

系统架构

功能架构

与子系统自身控制功能边界区分

VMC的CST 功能主要通过制动（传统制动和电制动可选）和悬架的控制。

- VCU（电制动可选）：VMC请求电制动扭矩发给VCU，如果VCU收到了来自制动系统的更高优先级功能的请求（例如一些稳定性功能DTC等），Override VMC，VCU优先执行制动高优先级请求，同时VMC的CST功能也会退出，直到DTC等高优先级功能退出，舒适制动功能才会重新激活。

当VMC CST功能出于某些原因退出（“CST_Status”=Standby/Off/Failure）, VCU 应该保证接手驱动部分的控制，保证平滑过渡到VCU请求的扭矩值。

当VMC 激活时，VMC CST功能会基VCU的coasting 请求，ramp到目标请求，保证平顺性。

谁握手谁来保证控制平顺性的原则。

- 制动执行器 （不控制液压制动，但是需要从制动执行器获取相关信号保证激活时平顺握手控制）：

  - VMC CST 激活后，制动执行器需要将制动请求（10kph只有液压制动）降为0，VMC CST功能需要基于制动执行器退出时残余制动扭矩，来增加CST的电制动请求值，保证车辆不出现闯动。

  - 当VMC CST功能出于某些原因退出（“CST_Status”=Standby/Off/Failure）, VMC CST功能需要将制动请求（只有电制动）降为某个目标值（8kph以上=coasting torque， 8kph以下=0），制动执行器需要基于VMC退出时的电制动扭矩，调整制动功能的请求值，保证车辆不出现闯动。制动系统需要保证握手时的平顺性

  - 谁握手谁来保证控制平顺性的原则。

- 主动悬架： VMC控四轮侧主动悬架的阻尼，刚度。配合制动（电制动）控制，减少制动俯仰的影响。 CST 功能激活期间，VMC拥有控制最高优先级。

- CDC：

VMC控四轮侧CDC的阻尼，刚度。配合制动（电制动）控制，减少制动俯仰的影响。 CST功能激活期间，VMC拥有控制最高优先级。

- 空气弹簧：

VMC控制空簧的刚度（暂不支持单轮侧独立控制，只能控制整体刚度）。配合制动（电制动）控制，减少制动俯仰的影响。 CST功能激活期间，VMC拥有控制最高优先级。

功能状态机

参考5.1.1功能激活和退出逻辑

功能接口描述

总线信号

- 如下是CST 2.0功能关键的输入输出接口，如需完整的信号列表，请参考最新的 CAN matrix 信号矩阵表。

| 发送 | 接收 | ID | 信号名称 | 信号值描述 | 起始字节 | 起始位 | 信号长度 | 转换公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HMI | VMCU |  | CSTSwt | CST开关 |  |  |  | 0x0: Not press 0x1: Press |
| VMCU | HMI |  | CST_Status | CST功能反馈状态 |  |  |  | 0x0: CST is Off 0x1: CST is Standby 0x2: CST is Active 0x3: CST is Failure |
| VCU | VMCU |  | DiffLockCtrlSts | 差速锁控制模式 |  |  |  | $0=Open（断开） $1=Hold（闭合） $2=Fault（故障） |
| 制动 | VMCU | 0X17D | VehSpdAvgDrvn_ABS | 车速 |  |  |  | E=N*0.015625 |
| SBW | VMCU |  | StrWhAng | 方向盘角度 |  |  |  | E=N*0.0625 |
| IMU | VMCU |  | ADASLongAcc | 纵向加速度信号 |  |  |  |  |
| IMU | VMCU |  | ADASLongAccV | 纵向加速度有效性 |  |  |  | # $0=Valid（有效） $1=Invalid（无效） |
| IMU | VMCU |  | ADASLatAccel | 车辆横向加速度 |  |  |  | # E=N * 0.015625 |
| IMU | VMCU |  | ADASLatAccelV | 车辆横向加速度有效性_1 |  |  |  | # $0=Valid（有效） # $1=Invalid（无效） |
| IMU | VMCU |  | ADASIMUPitch | 俯仰角速度 |  |  |  |  |
| IMU | VMCU |  | ADASPitchRateV | 俯仰角速度有效位 |  |  |  |  |
| VCU | VMCU |  | AccActPos_FD | 油门踏板位置 |  |  |  | E=N*0.392157 |
| VCU | VMCU |  | AccActPosV_FD | 油门踏板位置有效位 |  |  |  | $0=Valid（有效） $1=Invalid（无效） |
| 制动 | VMCU |  | LtFntWhlGrndVlcty RtFntWhlGrndVlcty LtRrWhlGrndVlcty RtRrWhlGrndVlcty | 轮速 |  |  |  | E=N*0.01 |
| 制动 | VMCU |  | WhlActBrkTq_FL/FR/RL/RR | 车轮实际制动扭矩 |  |  |  | E=N*1-65535 |
| 制动 | VMCU |  | OverlayBrkActrRqstSts | 制动执行器状态 |  |  |  | $0=Not_Controllable $1=Ready_for_Control $2=Controlled $3=Override $4=Error |
| VMCU | 制动 |  | BrkTrqAtvRqst | 制动力矩激活请求 |  |  |  | $0=NoRequest $1=Requst |
| VMCU | 制动 |  | TarBrkTqFrntLe / TarBrkTqFrntRi / TarBrkTqReLe / TarBrkTqReRi | 目标制动叠加扭矩 |  |  |  |  |
| VCU | VMCU |  | VehActGrStsESC_FD | # 整车当前档位状态 |  |  |  | # $0=Initialize（初始化） # $1=Unused and Reserved（预留） # $2=Unused and Reserved（预留） # $3=Unused and Reserved（预留） # $4=Unused and Reserved（预留） # $5=Unused and Reserved（预留） # $6=error（ 故障） # $7=Unused and Reserved（预留） # $8=Unused and Reserved（预留） # $a=Park gear（P档） # $b=Sport Gear（S档） # $c=Drive Gear（D档） # $d=Neutral Gear（空档） # $e=Reverse Gear（倒档） # $f=Unused and Reserved（预留） |
| 制动 | VMCU |  | ABSAtv_FD | # 制动防抱死系统工作状态 |  |  |  | $0=False（不工作） # $1=True（工作） |
| 制动 | VMCU |  | VSEAtv_FD | # 电子稳定控制系统工作状态 |  |  |  | $0=False（不工作） # $1=True（工作） |
| 制动 | VMCU |  | VSEArmAtv | # 电子稳定控制系统ARM控制模式状态 |  |  |  | $0=False（不工作） # $1=True（工作） |
| 制动 | VMCU |  | TCSysAtv_FD | # 牵引力控制系统激活状态 |  |  |  | $0=False（不工作） # $1=True（工作） |
| 制动 | VMCU |  |  | # DTC 控制系统激活状态 |  |  |  | $0=False（不工作） # $1=True（工作） |
|  | VMCU |  |  | # 路面情况（路面识别） |  |  |  |  |
| 制动 | VMCU |  | BrkActrSts | # 制动系统降级，不可用 |  |  |  | # $0 = Not_Controllable # $1 = Ready_for_Control # $2 = Controlled # #3 = Error # $4 = Override |
| VCU | VMCU |  | DrvActrStsFb | # 驱动系统降级，不可用 |  |  |  | # $0= Not Active # $1= ACC # $2= APA # $3= AEB # $4= AES |
| VCU | VMCU |  | VCUADASactvSts | # ADAS 功能激活 （可以考虑拆分为行车辅助，泊车辅助和AEB/AES 三种激活状态） |  |  |  | # $0= Not Active # $1= Active |
| VCU | VMCU |  | PrDrvMtrTorqMinLitVal_FD | # 2电机车型: 前轴电制动最小能力值。 # 4电机车型: 左前电制动最小值 |  |  |  |  |
| VCU | VMCU |  | MCU2MtrTorqMinLitVal | # 2电机车型: 后轴电制动最小能力值。 # 4电机车型: 右前电制动最小值 |  |  |  |  |
| VCU | VMCU |  | MCU3MtrTorqMinLitVal_FD | # 只有4电机车型: 左后电制动最小值 |  |  |  |  |
| VCU | VMCU |  | MCU4MtrTorqMinLitVal_FD | # 只有4电机车型: 右后电制动最小值 |  |  |  |  |
| VMCU | VCU |  | TarRegTrqFront/ TarRegTrqRear | # VMC前后轴目标电制动扭矩 |  |  |  |  |
| VMCU | VCU |  | TotTarRegTrqCotrlRqst | # VMC电制动扭矩请求 |  |  |  |  |
| VMCU | CDC |  | CdcActvRqst | # CDC激活请求 |  |  |  | $0=No Request（无请求） $1=Request（请求） |
| VMCU | CDC |  | CdcCurrentMax/MinRqst_FL CdcCurrentMax/MinRqst_FR CdcCurrentMax/MinRqst_RL CdcCurrentMax/MinRqst_RR | 左前轮CDC电流百分比Min / Max 右前轮CDC电流百分比 Min / Max 左后轮CDC电流百分比 Min / Max # 右后轮CDC电流百分比Min / Max |  |  |  | E=N*1 |
| CDC | VMCU |  | CdcActrStsFb | CDC减震器状态 |  |  |  | $0=Not_Controllable $1=Ready_for_Control $2=Controlled $3=Error $4=Reserved $5=Reserved $6=Reserved $7=Reserved |
| CDC | VMCU |  | SUCUVlvActuCrntFL SUCUVlvActuCrntFR SUCUVlvActuCrntRL SUCUVlvActuCrntRR | SUCU左前电磁阀实际电流百分比 SUCU右前电磁阀实际电流百分比 SUCU左后电磁阀实际电流百分比 SUCU右后电磁阀实际电流百分比 |  |  |  | E=N*1 |
| CDC | VMCU |  | CdcBaseCurrent_FL CdcBaseCurrent_FR CdcBaseCurrent_RL CdcBaseCurrent_RR | 左前CDC基础电流百分比 右前CDC基础电流百分比 左后CDC基础电流百分比 右后CDC基础电流百分比 |  |  |  | E=N*1 |
| VMCU | ActvSusp |  | ActvSuspActvRqst | 主动悬架激活请求 |  |  |  | $0=No Request（无请求） $1=Mode Damper Force Offset（阻尼力补偿模式） $2= Mode Damper Force Override（阻尼力接管模式） $3=Reserved $4=Reserved $5=Reserved $6=Reserved $7=Reserved |
| VMCU | ActvSusp |  | ActvSuspTarForce_FL | 左前轮目标主动阻尼力 |  |  |  | E=N*1-32768 |
| VMCU | ActvSusp |  | ActvSuspTarForce_FR | 右前轮目标主动阻尼力 |  |  |  | E=N*1-32768 |
| VMCU | ActvSusp |  | ActvSuspTarForce_RL | 左后轮目标主动阻尼力 |  |  |  | E=N*1-32768 |
| VMCU | ActvSusp |  | ActvSuspTarForce_RR | 右后轮目标主动阻尼力 |  |  |  | E=N*1-32768 |
| ActvSusp | VMCU |  | ActSuspActrSts | 主动悬架执行器状态 |  |  |  | $0=Not_Controllable $1=Ready_for_Control $2=Mode Damper Force Offset（阻尼力补偿模式） $3=Mode Damper Force Overwrite（阻尼力接管模式） $4=Error $5=Reserved $6=Reserved $7=Reserved |
| ActvSusp | VMCU |  | ActSuspCtrlOrigTargtDampForce_FL | 左前轮减震器目标主动力 |  |  |  | E=N*1-32768 |
| ActvSusp | VMCU |  | ActSuspCtrlOrigTargtDampForce_FR | 右前轮减震器目标主动力 |  |  |  | E=N*1-32768 |
| ActvSusp | VMCU |  | ActSuspCtrlOrigTargtDampForce_RL | 左后轮减震器目标主动力 |  |  |  | E=N*1-32768 |
| ActvSusp | VMCU |  | ActSuspCtrlOrigTargtDampForce_RR | 右后轮减震器目标主动力 |  |  |  | E=N*1-32768 |
| ActvSusp | VMCU |  | ActSuspActulDampForce_FL | 左前减振器实际减振力 |  |  |  | E=N*1-32768 |
| ActvSusp | VMCU |  | ActSuspActulDampForce_FR | 右前减振器实际减振力 |  |  |  | E=N*1-32768 |
| ActvSusp | VMCU |  | ActSuspActulDampForce_RL | 左后减振器实际减振力 |  |  |  | E=N*1-32768 |
| ActvSusp | VMCU |  | ActSuspActulDampForce_RR | 右后减振器实际减振力 |  |  |  | E=N*1-32768 |
| VMCU | AirSpring |  | AirSuspActvRqst | 空簧执行请求 |  |  |  | $0=No Request（无请求） $1=Request（请求） |
| VMCU | AirSpring |  | TarStfnLvlFrntLe | 左前空簧目标刚度等级 |  |  |  | $0=Default $1=Level 1 $2=Level 2 $3=Reserve |
| VMCU | AirSpring |  | TarStfnLvlFrntRi | 右前空簧目标刚度等级 |  |  |  | $0=Default $1=Level 1 $2=Level 2 $3=Reserve |
| VMCU | AirSpring |  | TarStfnLvlReLe | 左后空簧目标刚度等级 |  |  |  | $0=Default $1=Level 1 $2=Level 2 $3=Reserve |
| VMCU | AirSpring |  | TarStfnLvlReRi | 右后空簧目标刚度等级 |  |  |  | $0=Default $1=Level 1 $2=Level 2 $3=Reserve |
| AirSpring | VMCU |  | AirSpringActrStsFb | 空气弹簧执行器状态反馈 |  |  |  | $0=Not_Controllable $1=Ready_for_Control $2=Controlled $3=Error $4=Reserved $7=Reserved |
| AirSpring | VMCU |  | ECASLtFntRealH | 空簧系统左前实际高度 |  |  |  | E=N*0.1-150 |
| AirSpring | VMCU |  | ECASRtFntRealH | 空簧系统右前实际高度 |  |  |  | E=N*0.1-150 |
| AirSpring | VMCU |  | ECASLtRrtRealH | 空簧系统左后实际高度 |  |  |  | E=N*0.1-150 |
| AirSpring | VMCU |  | ECASLtRrRealH | 空簧系统右后实际高度 |  |  |  | E=N*0.1-150 |
| AirSpring | VMCU |  | SuspStiffFrntLe | 左前空簧当前刚度等级 |  |  |  | $0=Default $1=Level 1 $2=Level 2 $3=Reserve |
| AirSpring | VMCU |  | SuspStiffFrntRi | 右前空簧当前刚度等级 |  |  |  | $0=Default $1=Level 1 $2=Level 2 $3=Reserve |
| AirSpring | VMCU |  | SuspStiffReLe | 左后空簧当前刚度等级 |  |  |  | $0=Default $1=Level 1 $2=Level 2 $3=Reserve |
| AirSpring | VMCU |  | SuspStiffReRi | 右后空簧当前刚度等级 |  |  |  | $0=Default $1=Level 1 $2=Level 2 $3=Reserve |

执行器需求

该功能需要控制后转、制动执行器等。需要至少有一个执行器可用。

| 序号 | 系统 | 零部件名称 | 配置需求 | 需求概述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转向 | RWS后轮转向执行器 | / | CST 不控制后转 |
| 2 |  | SBW线控转向/EPS 非线控转向 | / | CST 不控制前转 |
| 3 | 悬架 | CDC连续可变阻尼减振器 | 可选 | 阻尼调节（目标电流min/max）优化pitch control，握手后VMC进行独占控制 |
| 4 |  | 空气弹簧 | 可选 | 空簧刚度调节优化pitch control，握手后VMC进行独占控制 |
| 5 |  | 主动悬架 | 可选 | 主动施加damping force 优化pitch control |
| 6 | 驱动 | 轴间四驱 | 可选 | VMC分别控制前后轴电制动扭矩 |
| 7 |  | 分布式四驱 | 可选 | VMC分别控制前后轴电制动扭矩 |
| 8 | 制动 | EHBi集成式电机液压制动 | / | CST不控制液压制动 |
| 9 |  | EMB机械电子制动 | / | CST不控制液压制动 |

执行器安全需求

相关执行器安全要求，请参考safety 相关文档。

功能逻辑策略

功能逻辑策略概览

CST 功能逻辑：仅通过制动（液压制动/电制动可选）实现平稳减速的目标，同时悬架执行器也需要动态调整悬架刚度，进一步优化Pitch Control.

功能激活和退出策略

条件1：同时满足下面所有条件，CST Standby 切换到 Active

- CST开关开启 switch on

- 无故障降级

- 信号有效 (车速，轮速，踏板信号等有效)

- 整车稳定控制功能未激活（ABS, TCS,YSC 等稳定控制功能未激活）

- 路面条件良好 （基于路面识别信息判定）

- 电机Regen torque 不受限（高SOC/低温/电机限扭）

- ADAS功能未激活。

- 制动踏板高于阈值（考虑坡道保持压力）

- 制动踏板速率小于阈值 （非紧急制动 ）

- 车速在工作区间 （TBD< 车速< TBD）

- 减速度在工作区间

- 坡度小于阈值

- 车辆处于前进状态

- 侧向加速度小于阈值

- 转向角小于阈值

条件2： 满足下面任意条件， CST Active 切换到 Standby

- 整车稳定控制功能激活（紧急制动工况，ABS, TCS,YSC 等稳定控制功能激活）

- 驾驶员制动踏板位置低于阈值 （驾驶员松开制动踏板）

- 路面条件不满足

- 电机Regen torque 受限（高SOC/低温/电机限扭）

- 速度不在工作区间（高于TBD，低于TBD）。

- 驾驶员制动踏板速率过大 （紧急制动 ）

- ADAS 功能激活

条件3： 满足下面任意条件， CST Active 切换到 off

- 开关关闭

- 开关信号无效

条件4： 同时满足下面所有条件， CST off 切换到 Standby

- 开关打开

- 开关信号有效

- 功能关键信号有效 （车速等）

- 无故障

条件5： 满足下面任意条件， CST Standby 切换到 off

- 开关关闭

条件6： 满足下面任意条件， CST Standby 切换到 failure

- 故障降级 （包括电制动能力故障）

- 关键信号无效

条件7： 同时满足下面所有条件， CST failure 切换到 Standby

- 故障恢复

- 关键信号恢复

- 开关保持开启

条件8： 满足下面任意条件， CST active切换到 failure

- 故障降级 （包括电制动能力故障）

- 关键信号无效

CST 功能Standby策略：

CST 功能状态由VMC host ECU 记忆，CST 功能出厂默认为关闭状态， HMI 上CST开关根据VMC反馈的CST_Status 信号进行显示。

满足下列条件时，CST功能Ready：CST_Status=0x1: CST is Standby

- CST 处于未打开状态

  - 车辆处于ready 状态                                                           且

  - 制动，动力&VMC系统无任何故障                                              且

  - 驾驶员手动按下开关（虚拟）打开CST功能，

- CST处于记忆状态 （上一次打开后未通过开关关闭）

  - 车辆处于ready状态                                                            且

  - 制动，动力&VMC系统无任何故障

功能激活条件：

同时满足下列条件： CST功能进入激活状态CST_Status= 0x2：CST is Active

1）车辆处于前进状态： 0x1E9报文的“车速方向”VehSpdAvgDrvnDir_ABS = $1 Forward。

2) 整车稳定控制功能未激活（ABS, TCS,YSC等稳定控制功能未激活）

3) 路况良好 路面平顺 （非搓板路、比利时路、对开路等。坡度不大于15TBD）

5) 整车车速降低到 10 kph (TBD) 以下

6) 车速低于10kph时，整车减速度小于0.6g(TBD), 制动压力小于60bar(TBD), 踩踏板速度小于100mm/s(TBD)

7) 	电机Regen 能力不受限（高SOC/低温/电机限扭）

8) 	ADAS功能未激活。

功能退出条件：

满足任一下列条件： CST功能从激活状态退出到准备状态 CST_Status= 0x1：CST is Standby

1）车辆处于非前进状态：

2) 整车稳定控制功能激活（ABS, TCS,YSC等稳定控制功能激活）

3) 检测到车辆正在经过恶劣工况路面 或行驶到坡道（坡度≥ 15 TBD ）。

4) 驾驶员释放制动踏板

5) 主缸压力低于4bar (TBD)

6) 	电机Regen 能力受限（高SOC/低温/电机限扭）

7) 	ADAS功能激活。

当驾驶员操作CST开关，CST功能从激活状态退出到关闭状态 CST_Status=0x0: CST is off。

注：

- VMC CST功能退出过程中， 为避免整车闯动，制动系统需要及时介入，应已经补液标定。

控制逻辑

核心控制算法：通过前馈控制（基于减速度，俯仰角及俯仰角导数等）和反馈控制（控制目标为俯仰角）调节前后轴的制动（电制动）扭矩来减小俯仰角，从而达到舒适制动的效果。

悬架也会将俯仰作为控制目标，通过调整悬架刚度来进一步优化车辆点头。

CST控制功能工作时会使用所有以下范围内可用执行器：包括：

驱动系统执行器 可选（电制动控制regen torque control/ distribution）

Send to VCU

轴间四驱：CST功能请求前后轴的电制动扭矩给VCU.

      - 电制动扭矩激活请求TotTarRegTrqCotrlRqst =0x01（Request请求）

      - TarRegTrqFront/ TarRegTrqRear

分布式四驱：CST功能只请求前后轴的电制动扭矩给VCU，VCU再平均分配给MCU。

      - 电制动扭矩激活请求TotTarRegTrqCotrlRqst =0x01（Request请求）

      - TarRegTrqFront/ TarRegTrqRear

RWS actuator / 后轮转向

边界定义

CST功能不使用后转执行器

SBW/EPS actuator / 前轮转向

边界定义

CST功能不使用前转执行器

悬架系统：CDC, 空簧

边界定义

VMC CST功能的垂向/载荷调整功能控制CDC的目标电流（min/max），以及空气弹簧的目标刚度等级。

对悬架执行器的使用策略

  - 连续可调阻尼减振器

- 控制交互

VMC CST功能激活时，根据目标横摆力矩计算连续可调阻尼减振器目标电流百分比通过0x0C0报文发送CDC控制目标请求给SUCU悬架控制器：

- CDC激活请求CdcActvRqst =0x01（Request请求）

- CDC电流百分比CdcCurrentReq_xx

SUCU收到VMC的控制请求后响应控制，并反馈CDC控制状态给VMC：

- CDC减震器状态CdcActrStsFb= 0x01（Controlled）

- SUCU电磁阀实际电流百分比SUCUVlvTrgtCrnt_XX

- CDC基础电流百分比CdcBaseCurrent_xx

- 控制请求仲裁

悬架控制控制系统相关功能（随速调节控制、减速带/凹坑控制、自适应调节（道路分级））会计算CDC减振器控制目标电流，VMC 请求min/max 的CDC 目标电流，可以和悬架自身高频控制同时存在。VMC CST 功能控制频率10ms左右。

  - 空簧

控制交互

空簧刚度请求：

TarStfnLvlFrntLe

TarStfnLvlFrntRi

TarStfnLvlReLe

TarStfnLvlReRi

控制请求仲裁

空簧无法实现行驶过程中单独调节，只能实现整体刚度调节。

悬架系统：主动悬架

边界定义

VMC CST功能的垂向/载荷调整功能主动悬架的主动阻尼力。。

对悬架执行器的使用策略

VMC CST功能激活时，根据Pitch Angle调整需求计算主动悬架的主动阻尼力，通过0x0C0报文发送控制目标请求给SUCU悬架控制器：

- 主动悬架激活请求ActvSuspActvRqst= 0x2=Mode Damper Force

- 主动悬架目标阻尼力ActvSuspTarForce_FL、ActvSuspTarForce_FR、ActvSuspTarForce_RL、ActvSuspTarForce_RR

主动悬架反馈以下信号给VMC：

- 主动悬架执行器状态ActSuspActrSts = 0x2=Mode Damper Force代表握手成功，执行VMC的目标阻尼力，此时由VMC独占进行阻尼力控制

- 主动悬架阻尼力信息

- VMC CST 功能控制频率10ms左右。

| ActSuspCtrlOrigTargtDampForce_FL | 左前轮减震器目标主动力 |
| --- | --- |
| ActSuspCtrlOrigTargtDampForce_FR | 右前轮减震器目标主动力 |
| ActSuspCtrlOrigTargtDampForce_RL | 左后轮减震器目标主动力 |
| ActSuspCtrlOrigTargtDampForce_RR | 右后轮减震器目标主动力 |
| ActSuspActulDampForce_FL | 左前减振器实际减振力 |
| ActSuspActulDampForce_FR | 右前减振器实际减振力 |
| ActSuspActulDampForce_RL | 左后减振器实际减振力 |
| ActSuspActulDampForce_RR | 右后减振器实际减振力 |

功能降级策略

功能降级通过Fault Management统一管理，请参考safety 相关文档。以下列会导致CST降级关停的故障，

- 制动系统故障

- 动力系统故障

- 悬架系统故障

- VMC系统内部安全监控错误 （VMC内部功能安全模块判断）

- Host系统内部故障 （具体在故障管理机制（FM）中定义）

注：

当CST功能降级会进入failure状态 HUT上舒适制动开关状态处于关闭状态且开关置灰不可操作。

技术指标

相关功能技术指标，请参考单独的验收相关文档。

验收准则

相关功能验收准则，请参考单独的验收相关文档。

显示策略(HMI)

NA

| 交互需求项 | 信息分类 | 指示灯 |  |  | 声音 |  |  |  | 文字提示 |  |  | 图例 | 显示区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指示灯 | 自检 | 行为 | 声音 | 时长 | 发声源 | 内容 | 文字提示 | 内容 | 时长 |  | 仪表 |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |

法律法规需求

N/A