SGMW

Functional Specification

功能规范

会签：

编制：                         校对：

审核：                         批准：

目录

1 文档范围及控制方法	4

1.1 版本历史	4

1.2 缩写	4

1.3 目的	6

1.4 适用范围	6

1.5 文档批准权力	6

1.6 文档变更控制流程	6

1.7 规范性引用文件	6

1.8 命名办法	6

1.8.1 日期表示	6

1.8.2 文件版本编号	7

1.8.3 文件命名	7

2 功能描述	7

3 系统架构	7

3.1 功能架构	7

3.1.1 与子系统自身控制功能边界区分	8

3.2 功能状态机	8

3.3 功能接口描述	8

3.3.1 总线信号	9

4 执行器需求	10

4.1 执行器安全需求	10

5 功能逻辑策略	10

5.1 功能逻辑策略概览	10

5.1.1 功能激活和退出策略	10

5.1.2 控制逻辑	11

5.1.3 功能降级策略	12

5.1.4 技术指标	12

5.1.5 验收准则	12

6 显示策略(HMI)	13

7 法律法规需求	13

文档范围及控制方法

版本历史

| 版本 | 变更内容 | 变更原因 | 变更人 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 优化初始版本 | 模板更改 | 蒙毓森 | 2025/08/08 |
| V2.0 | Comfortable Stop舒适制动功能规范初版 |  | 杨震 | 2025/10/20 |
| V3.0 | Comfortable Stop舒适制动功能规范20260310 | 中期汇总版 | 杨震 | 2026/03/10 |
| V3.1 | Comfortable Stop舒适制动功能规范20260313 | 更新驱动接口控制方式 | 杨震 | 2026/03/13 |
| V3.2 | Comfortable Stop舒适制动功能规范20260408 | 电机Control mode 更新 | 杨震 | 2026/04/08 |
| V3.3 | Comfortable Stop舒适制动功能规范20260727 | CST激活/退出过程中，由VMC负责发送机械制动请求ramp up/down机械减速请求，优化握手过程 | 杨震 | 20260727 |

缩写

| 控制器模块缩写 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 系列 | 缩写 | 英文描述 | 中文描述 |
| A | ABS | Anti-locked Braking System | 防抱死制动系统 |
|  | ACC | Adaptive Cruise Control | 自适应巡航控制 |
|  | ACU | Automatic Clutch Unit | 自动离合器单元 |
|  | AEB | Automatic Emergency Braking | 自动紧急制动 |
|  | AR-HUD | Augmented Reality Head Up Display | 增强现实抬头显示 |
|  | AVM | Around View Monitor | 全景影像系统 |
| B | BCM | Body Control Module | 车身控制模块 |
|  | BMS | Battery Manage System | 动力电池管理系统 |
| C | CDU | Charging Distribut Unit | 充电模块单元 |
|  | CMS | Mu-Split Compensation | 分离路面补偿功能 |
|  | CDDU | Charging and Discharge Unit | 充放电模块单元 |
|  | CS | Combination Switch | 组合开关 |
| D | DCDC | DC/DC Converter | 直流直流转换器 |
| E | ECM | Engine Control Module | 发动机控制模块 |
|  | EBS | E_Booster | 电子制动助力器 |
|  | EHBI | Electronic Hydraulic Brake integrate | 集成式电子液压制动系统 |
|  | EPS | Electronic Power Steering | 电动转向系统 |
|  | EPB | Electronic Parking Brke | 电子驻车制动系统 |
|  | ESC | Electronic Stability Control | 电子稳定系统 |
|  | EVCC | Electric Vehicle Communication Controller | 充电通讯控制模块 |
|  | EXV | Electronic EXpansion Valve | 电子膨胀阀 |
|  | EVP | Electronic Vacuum Pump | 电子真空泵 |
| G | GW | Gateway | 网关 |
| H | HCU | Hybrid Control Unit | 混合动力控制器 |
| I | IBC | Intelligent Body Controller | 智能车身控模块 |
|  | IBS | Intelligent Battery Sensor | 智能蓄电池传感器 |
|  | IC | Instrument Cluster | 组合仪表 |
|  | ICE | In Car Entertainment | 车载娱乐系统 |
|  | IDU | Intelligent Driving Unit | 智能驾驶控制器 |
|  | IMMO | Immobilization | 防盗线圈 |
| L | LCA | Lane Challenge Assist | 变道辅助系统 |
|  | LDW | Lane Departure Warning | 车道偏离报警系统 |
|  | LSDC | Low Speed Driving Characteristic | 低速驾驶特性 |
| M | MCU | Motor Control Unit | 驱动电机控制器 |
|  | MSB | Motor Seat Belt | 电动马达安全带 |
| O | OBC | On Bord Of Charger | 车载充电器 |
|  | OBD | On-Board Diagnostics | 车载诊断接口 |
|  | OCC | OFF-board Conductive Charger | 非车载传导式充电机 |
| P | PCU | Powertrain Control Unit | 动力系统控制模块总成 |
|  | PDM | Passenger Door Module | 副驾车窗电机总成 |
|  | PDSM | Passenger Door Switch Main | 副驾开关模块 |
|  | PEPS | Passive Entry Passive Start | 无钥匙进入及一键启动系统 |
|  | PLG | Power Lift Gate | 电动尾门控制模块 |
| R | RRS | Reversing Radar SensorModule | 倒车雷达传感器控制模块 |
|  | RSM | Radar Sensor Module | 雷达传感器模块 |
| S | SAS | Steering Angle Sensor | 转角传感器 |
|  | SCU | Shift Control Unit | 换档器模块 |
|  | SRR-FR | SRR Front Right | 毫米波雷达-右前 |
|  | SRR-FL | SRR Front Left | 毫米波雷达-左前 |
|  | SRR-RR | SRR Rear Right | 毫米波雷达-右后 |
|  | SRR-RL | SRR Rear Left | 毫米波雷达-左后 |
| T | TBOX | Telematics BOX | 车载无线终端 |
|  | TCM | Transmission Control Module | 变速箱控制模块 |
|  | TICE | T-In Car Entertainment | 网联导航通信系统 |
|  | TEM | Telematics Module | 远程信息处理模块 |
|  | TPMS | Tire Pressure Monitoring System | 胎压监测系统 |
|  | TOBD | Test On-Board Diagnostics | 测试诊断口 |
| U | URC | Ultrasonic Radar Controller | 超声波雷达控制器 |
| V | VCU | Vehicle Control Unit | 整车控制器 |
|  | VPM | Visual Perception Module | 视觉模块 |
| W | WMM | Wiper Motor Module | 雨刮电机模块 |
| Z | ZCU-L | Left Zone Control Unit | 左区域控制器 |
|  | ZCU-R | Right Zone Control Unit | 右区域控制器 |

目的

本功能设计规范用于指导上汽通用五菱汽车股份有限公司与采埃孚汽车科技（上海）有限公司，开展关于智驱一体化底盘协同控制项目中Comfortable Stop 舒适制动功能的开发。

适用范围

本文档适用于 SGMW智驱一体化底盘协同控制项目功能开发阶段。

文档批准权力

本文档为功能实现文档，需经过 SGMW智驱一体化底盘协同控制项目组签字确认。

文档变更控制流程

任何文档内容更新均须经过SGMW智驱一体化底盘协同控制项目组评审及签署完成。

在未经SGMW智驱一体化底盘协同控制项目组达成共同意见下，该文档将不能被单方面进行修改。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

| 标号 | 标题 | 版本/修改日期 |
| --- | --- | --- |
| Ref.1 |  |  |

命名办法

日期表示

格式：yyyymmdd

- yyyy：用四位数字表示公元年份，如2013表示公元 2013年；

- mm：用两位数字表示月份，不足两位时，第一位用零补齐，如03表示3月；

- dd：用两位数字表示日期，不足两位时，第一位用零补齐，如15表示第15号。

例如：

20101027 表示（2010 年 10月 27日）

文件版本编号

下面是对文件版本进行编号要遵守的标准：

- 起草版本的编号为0.1，0.2，0.3，…，0.10；

- 一旦文件版本得以确认后，版本编号应该始自1.0；

- 版本编号不断变化为：1.0，1.1，1.2，…，1.10；

- 项目可以根据需要将版本编号晋升为2.0，2.1，2.2等。

文件命名

格式：SGMW_VMC_FS_Dn-Sn-Fn_XXX_Vnn_yyyymmdd

- SGMW_VMC：项目简称；

- FS：Functional specification ,功能需求描述；

- Dn-Sn-Fn：功能 ID；

- XXX：功能名称；

- Vnn：文件版本；

- yyyymmdd：文件形成日期。

功能描述

舒适制动（Comfortable Stop简称CST )功能是一个可选的舒适性功能，该功能致力于解决车辆前进行驶非紧急制动工况车辆刹停前出现的减速度波动，降低车辆制动俯仰，使用制动 （只考虑电制动可选）和 悬架控制（阻尼，刚度和高度）实现舒适制动的效果。

CST 功能仅在汽车非紧急情况减速停车时激活，为驾驶员提供平稳的感觉，

- 当车速低于一个门限值且制动压力大于某一门限值，CST功能激活（“VMCSoftStopSts”=Active），此时减速行为通过制动（只使用电制动）控制，VMC CST功能负责保证激活时的平顺性。

- 为了保证电制动能够平顺刹停车辆，在CST的最后阶段，舒适制动会通过转速接口来保证车辆静止。 当车辆确认静止后（standstill状态确认），CST 功能负责发送机械制动请求，恢复驾驶员踏板需求扭矩，之后CST功能才会退出（“VMCSoftStopSts”=Standby）。

- 当出现驾驶员紧急制动的情况，CST功能也需要退出（“VMCSoftStopSts”=Standby），退出前会发送机械制动请求（恢复驾驶员踏板需求扭矩）。但是考虑到通讯延迟和安全性，制动系统同样需要基于制动踏板幅度和速率，同步建压，仲裁可以选择取大或者以制动本身踏板为准，这样可以避免因为通讯延迟导致制动响应不及时。

- 当驾驶员释放制动踏板时（或者主缸压力小于xxbar），CST功能需要退出（“VMCSoftStopSts”=Standby）。

- 当检测到车辆行驶到坡道 （坡度>=10% TBD）, CST功能需要退出（“VMCSoftStopSts”=Standby），退出前CST 功能负责发送机械制动请求，恢复驾驶员踏板需求扭矩。之后由制动系统进行坡道控制。

- 当整车稳定控制功能激活时

  - 制动： ABS, EBD, TCS, YSC, DTC等稳定控制功能激活

  - VMC： TankTurn, CompasTurn, TBH 等纵向功能功能激活

CST功能需要退出（“VMCSoftStopSts”=Standby），退出前CST 功能负责发送机械制动请求，恢复驾驶员踏板需求扭矩。之后由制动系统控制。。

- 当智驾系统功能（AEB/APA/ACC）激活时，CST功能需要退出（“VMCSoftStopSts”=Standby），退出前CST 功能负责发送机械制动请求，恢复驾驶员踏板需求扭矩。之后由制动系统控制。

- 如果驾驶员手动按压开关，HMI会基于VMC发送的状态（VMCSoftStopSts：0x0: Off   0x1: Standby  0x2: Active   0x3: Failure）判定驾驶员激活还是关闭CST功能。

  - 上电时刻，HMI默认发送CSTFctSwtSts = $0无控制请求（驾驶员无任何操作，HMI开关无请求）

  - VMC会通过VMCSoftStopSts（0x0: Off   0x1: Standby  0x2: Active   0x3: Failure）状态信号告知HMI 功能记忆的状态，HMI需要基于这个状态切换实际的开关请求CSTFctSwtSts。

    - 当VMCSoftStopSts = 0x0: Off时，HMI需要将开关请求CSTFctSwtSts切到 $2退出。

    - 当VMCSoftStopSts！= 0x0: Off时，HMI需要将开关请求CSTFctSwtSts切到 $1激活。

  - 之后当驾驶员每次按压开关button，HMI都需要请求相反状态的请求CSTFctSwtSts

    - 当VMCSoftStopSts = 0x0: Off时（CST功能开启状态），驾驶员按压开关，HMI发送CSTFctSwtSts =$1激活。

    - 当VMCSoftStopSts！= 0x0: Off时（CST功能关闭状态），驾驶员按压开关，HMI发送CSTFctSwtSts =$2退出。

- 正常下电后，CST开关状态需要保持记忆，VMC 需要将下电前的CST状态（VMCSoftStopSts）通过RTE 发给Host ECU。Host ECU(联电) 需要将这个开关状态信号通过NVRAM 存储。再次上电时，需要发送记忆状态给VMC，VMC会更新记忆的状态（VMCSoftStopSts）然后发给HMI。 HMI 需要基于CST反馈的状态，显示当前HMI上CST功能的开关状态。

系统架构

功能架构

与子系统自身控制功能边界区分

VMC的CST 功能主要通过制动（电制动可选）和悬架的控制。

- VCU（电制动可选）：VMC请求电制动扭矩发给VCU，如果VCU收到了来自制动系统的更高优先级功能的请求（例如一些稳定性功能DTC等），Override VMC，VCU优先执行制动高优先级请求， VMC的CST功能也会退出。

CST 功能激活的最后时刻，VMC会将电制动请求缓慢降为0， 然后会把控制模式由扭矩模式转为转速模式，转速模式下会发送目标转速（目标转速=0）给前后电机。从而需要电机保证此时车辆静止。

当VMC CST功能出于某些原因在车辆正常静止前退出（“VMCSoftStopSts”=Standby/Off/Failure）, VCU 应该保证接手驱动部分的控制，保证平滑过渡到VCU请求的扭矩值。

当VMC 激活时，VMC CST功能会基于VCU的coasting 请求，ramp到目标请求，保证平顺性。

谁握手谁来保证控制平顺性的原则。

下列信号

为了保证握手平顺性，舒适制动需要从VCU收取如下关键信号：

- 驾驶员请求的电制动扭矩（BrkReg + Coasting，10kph以下只存在coasting） （当前定义为主减前）

PrDrvShftDrRqstdTorqDff_FD 双电机前电机

ThScdDrvShftDrRqstdTorqDffHCU_FD 双电机后电机

FrntLeMotDrRqstdTorq 四电机左前电机

FrntRiMotDrRqstdTorq 四电机右前电机

ReLeMotDrRqstdTorq  四电机左后电机

ReRiMotDrRqstdTorq  四电机右后电机

D档时， 负值代表实际执行的电制动扭矩（BrkReg+Coasting）

R档时， 负值代表驱动，正值代表电制动（当前R档是不存在正值请求，也就是说R档没有电制动。）

- 电机实际电制动扭矩值： （定义为主减前）

PrDrvShftTorq_FD

ThScdDrvShftTorq_FD

TMActTorq

MCU2TMActTorq

MCU3TMActTorq

MCU4TMActTorq

D档时， 负值代表实际执行的电制动扭矩（BrkReg+Coasting）

R档时， 负值代表驱动，正值代表电制动（当前R档是不存在正值请求，也就是说R档没有电制动。）

- 制动执行器：

  - 功能边界

    - CST需要在功能激活/退出时，请求机械制动用来优化激活/退出的平顺性。

  - 信号需求

    - 液压制动子系统需要提供以下信号：

      - 驾驶员请求的制动力矩 DrRqdFrntShftBrkTorq/ DrRqdRearShftBrkTorq （包含液压制动+regen两部分），10kph以下不存在regen扭矩。

      - 制动踏板位置信号：BrakPedalDisp，用于判断驾驶员是否松开制动踏板（例如，制动踏板位置低于阈值时退出CST功能）。

      - 制动踏板速率信号：如总线没有，也可用踏板位置求导处理。用于判断是否为紧急制动（例如，制动踏板速率大于阈值时退出CST功能）。

  - 握手控制

    - 当CST功能激活时（VMCSoftStopSts =Active），CST会请求减速制动扭矩（VehTargtDecelBrkTorq），使机械制动请求由驾驶员请求扭矩（VehTargtDecelBrkTorq = DrRqdFrntShftBrkTorq+ DrRqdRearShftBrkTorq）ramp down到0，同时CST功能会同步增加电制动的请求扭矩，VMC保证整车减速扭矩不变和握手的平顺性。

    - 当CST功能由激活状态准备退出时（例如，VMCSoftStopSts =Standby/Off/Failure），退出前会通过减速扭矩请求接口（VehTargtDecelBrkTorq）将机械制动请求恢复到驾驶员本身意图，之后CST功能才会正式退出。

    - 当驾驶员紧急制动停车时，CST同样会通过减速扭矩请求接口（VehTargtDecelBrkTorq）将机械制动请求恢复到驾驶员本身意图，但是考虑到通讯延迟和安全性，制动系统同样需要基于制动踏板幅度和速率做出独立判定，同步建压，此时以制动踏板解析的制动请求优先级最高，这样可以避免因为通讯延迟导致制动响应不及时的问题。

    - 除了激活/退出时刻，CST激活过程中减速制动扭矩请求值=0Nm.

  - 功能优先级

    - 制动执行器本身的CST功能需要通过标定量的方式关闭。

- 主动悬架： VMC控四轮侧主动悬架的阻尼，刚度。配合制动（电制动）控制，减少制动俯仰的影响。 CST 功能激活期间，VMC拥有控制最高优先级。

- CDC：

VMC控四轮侧CDC的阻尼，刚度。配合制动（电制动）控制（min/max电流控制），减少制动俯仰的影响。 CST功能激活期间，VMC拥有控制最高优先级。

- 空气弹簧：

VMC控制空簧的刚度和高度。配合制动（电制动）控制，减少制动俯仰的影响。 CST功能激活期间，VMC拥有控制最高优先级。

功能状态机

参考5.1.1功能激活和退出逻辑

功能接口描述

总线信号

- 如下是CST 2.0功能关键的输入输出接口，如需完整的信号列表，请参考最新的 CAN matrix 信号矩阵表。

| 发送 | 接收 | ID | 信号名称 | 信号值描述 | 起始字节 | 起始位 | 信号长度 | 转换公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HMI | VMCU |  | CSTFctSwtSts | CST开关 |  |  |  | $0=NoRequest（无控制请求） $1=On（打开） $2=OFF（关闭） $3=UnusedandReserved（预留） |
| VMCU | HMI |  | VMCSoftStopSts | CST功能反馈状态 |  |  |  | $0=off $1=Standby $2=Active $3=Failure |
| 制动 | VMCU | 0X17D | VehSpdAvgDrvn_ABS | 车速 |  |  |  | E=N*0.015625 |
| SBW | VMCU |  | StrWhAng | 方向盘角度 |  |  |  | E=N*0.0625 |
| IMU | VMCU |  | ADASLongAcc | 纵向加速度信号 |  |  |  |  |
| IMU | VMCU |  | ADASLongAccV | 纵向加速度有效性 |  |  |  | # $0=Valid（有效） $1=Invalid（无效） |
| IMU | VMCU |  | ADASLatAccel | 车辆横向加速度 |  |  |  | # E=N * 0.015625 |
| IMU | VMCU |  | ADASLatAccelV | 车辆横向加速度有效性_1 |  |  |  | # $0=Valid（有效） # $1=Invalid（无效） |
| IMU | VMCU |  | ADASIMUPitch | 俯仰角速度 |  |  |  |  |
| IMU | VMCU |  | ADASPitchRateV | 俯仰角速度有效位 |  |  |  |  |
| VCU | VMCU |  | AccActPos_FD | 油门踏板位置 |  |  |  | E=N*0.392157 |
| VCU | VMCU |  | AccActPosV_FD | 油门踏板位置有效位 |  |  |  | $0=Valid（有效） $1=Invalid（无效） |
| 制动 | VMCU |  | LtFntWhlGrndVlcty RtFntWhlGrndVlcty LtRrWhlGrndVlcty RtRrWhlGrndVlcty | 轮速 |  |  |  | E=N*0.01 |
| 制动 | VMCU |  | WhlActBrkTq_FL/FR/RL/RR | 车轮实际制动扭矩 |  |  |  | E=N*1-65535 |
| VCU | VMCU |  | VehActGrStsESC_FD | # 整车当前档位状态 |  |  |  | # $0=Initialize（初始化） # $1=Unused and Reserved（预留） # $2=Unused and Reserved（预留） # $3=Unused and Reserved（预留） # $4=Unused and Reserved（预留） # $5=Unused and Reserved（预留） # $6=error（ 故障） # $7=Unused and Reserved（预留） # $8=Unused and Reserved（预留） # $a=Park gear（P档） # $b=Sport Gear（S档） # $c=Drive Gear（D档） # $d=Neutral Gear（空档） # $e=Reverse Gear（倒档） # $f=Unused and Reserved（预留） |
| 制动 | VMCU |  | ABSAtv_FD | # 制动防抱死系统工作状态 |  |  |  | $0=False（不工作） # $1=True（工作） |
| 制动 | VMCU |  | VSEAtv_FD | # 电子稳定控制系统工作状态 |  |  |  | $0=False（不工作） # $1=True（工作） |
| 制动 | VMCU |  | VSEArmAtv | # 电子稳定控制系统ARM控制模式状态 |  |  |  | $0=False（不工作） # $1=True（工作） |
| 制动 | VMCU |  | TCSysAtv_FD | # 牵引力控制系统激活状态 |  |  |  | $0=False（不工作） # $1=True（工作） |
| 制动 | VMCU |  | DragTorgCntAtv_FD | # 扭矩拖拽控制状态 |  |  |  | $0=Not Active. # $1=Active |
| 制动 | VMCU |  | DecelBrkActrRqstSts | # 制动执行器减速请求状态反馈(用于握手) |  |  |  | $0=Not_Controllable $1=Ready_for_Control $2=Controlled $3=Override $4=Error |
| VMCU | 制动 |  | DecelBrkTrqAtvRqstFlg | # VMC功能整车减速制动扭矩控制请求标志位 |  |  |  | $0=NoRequest $1=Requst |
| VMCU | 制动 |  | VehTargtDecelBrkTorq | # 整车目标减速制动力矩 |  |  |  |  |
| VCU | VMCU |  | DrvActrStsFb | # 驱动系统降级，不可用 |  |  |  | # $0 = Not_Controllable # $1 = Ready_for_Control # $2 = Controlled # #3 = Error # $4 = Override |
| VCU | VMCU |  | VCUADASactvSts | # ADAS 功能激活 （可以考虑拆分为行车辅助，泊车辅助和AEB/AES 三种激活状态） |  |  |  | # $0= Not Active # $1= ACC # $2= APA # $3= AEB # $4= AES |
| VCU | VMCU |  | PrDrvMtrTorqMinLitVal_FD | # 2电机车型: 前轴电制动最小能力值。 # 4电机车型: 左前电制动最小值 |  |  |  |  |
| VCU | VMCU |  | MCU2MtrTorqMinLitVal_FD | # 2电机车型: 后轴电制动最小能力值。 # 4电机车型: 右前电制动最小值 |  |  |  |  |
| VCU | VMCU |  | MCU3MtrTorqMinLitVal_FD | # 只有4电机车型: 左后电制动最小值 |  |  |  |  |
| VCU | VMCU |  | MCU4MtrTorqMinLitVal_FD | # 只有4电机车型: 右后电制动最小值 |  |  |  |  |
| VCU | VMCU |  | TMTorqRqst_FD | # VCU实际请求的需求扭矩（双电机前轴/四电机左前电机需求扭矩）（主减前） |  |  |  |  |
| VCU | VMCU |  | MCU2TorqRqst_FD | # VCU实际请求的需求轮端扭矩（双电机后轴/四电机右前电机需求扭矩）（主减前） |  |  |  |  |
| VCU | VMCU |  | MCU3TorqRqst_FD | # VCU实际请求的需求轮端扭矩（四电机左后电机需求扭矩）（主减前） |  |  |  |  |
| VCU | VMCU |  | MCU4TorqRqst_FD | # VCU实际请求的需求轮端扭矩（四电机右后电机需求扭矩）（主减前） |  |  |  |  |
| VMCU | VCU |  | FrntAxleTarDrvModeRqst | 前轴电机控制请求状态 |  |  |  | $0=NO Request $1=Speed Control（转速控制） # $2=Torque Control（驱动扭矩控制） |
| VMCU | VCU |  | ReAxleTarDrvModeRqst | 后轴电机控制请求状态 |  |  |  | $0=NO Request $1=Speed Control（转速控制） $2=Torque Control（驱动扭矩控制） |
| VMCU | VCU |  | VMCMtCtrlModeFL_1st | # 第一驱动电机控制模式请求 |  |  |  | $0=NO Request $1=Speed Control（转速控制） $2=Torque Control（驱动扭矩控制） |
| VMCU | VCU |  | VMCMtCtrlModeFR_2nd | # 第二驱动电机控制模式请求 |  |  |  | $0=NO Request $1=Speed Control（转速控制） $2=Torque Control（驱动扭矩控制） |
| VMCU | VCU |  | VMCMtCtrlModeRL_3rd | # 第三驱动电机控制模式请求 |  |  |  | $0=NO Request $1=Speed Control（转速控制） $2=Torque Control（驱动扭矩控制） |
| VMCU | VCU |  | VMCMtCtrlModeRR_4th | # 第四驱动电机控制模式请求 |  |  |  | $0=NO Request $1=Speed Control（转速控制） $2=Torque Control（驱动扭矩控制） |
| VMCU | VCU |  | VMCTarDrvTqFrnt | # VMC前轴目标扭矩（驱动/电制动）主减前 |  |  |  |  |
| VMCU | VCU |  | VMCTarDrvTqRe | # VMC后轴目标扭矩（驱动/电制动）主减前 |  |  |  |  |
| VMCU | VCU |  | VMCTarDrvTqFL_1st | # 左前电机目标扭矩（驱动/电制动）主减前 |  |  |  |  |
| VMCU | VCU |  | VMCTarDrvTqFR_2nd | # 右前电机目标扭矩（驱动/电制动）主减前 |  |  |  |  |
| VMCU | VCU |  | VMCTarDrvTqRL_3rd | # 左后电机目标扭矩（驱动/电制动）主减前 |  |  |  |  |
| VMCU | VCU |  | VMCTarDrvTqRR_4th | # 右后电机目标扭矩（驱动/电制动）主减前 |  |  |  |  |
| VMCU | VCU |  | VMCTarSpdFrnt | # 前轴目标电机转速(多电机)主减前 |  |  |  |  |
| VMCU | VCU |  | VMCTarSpdRe | # 后轴目标电机转速(多电机)主减前 |  |  |  |  |
| VMCU | VCU |  | VMCTarSpdFL_1st | # 左前电机目标转速(多电机)主减前 |  |  |  |  |
| VMCU | VCU |  | VMCTarSpdFR_2nd | # 右前电机目标转速(多电机)主减前 |  |  |  |  |
| VMCU | VCU |  | VMCTarSpdRL_3rd | # 左后电机目标转速(多电机) 主减前 |  |  |  |  |
| VMCU | VCU |  | VMCTarSpdRR_4th | # 右后电机目标转速(多电机) 主减前 |  |  |  |  |
| VMCU | CDC |  | CdcActvRqst | # CDC激活请求 |  |  |  | $0=No Request（无请求） $1=Request（请求） |
| VMCU | CDC |  | CdcCurrentMax/MinRqst_FL CdcCurrentMax/MinRqst_FR CdcCurrentMax/MinRqst_RL CdcCurrentMax/MinRqst_RR | 左前轮CDC电流百分比Min / Max 右前轮CDC电流百分比 Min / Max 左后轮CDC电流百分比 Min / Max # 右后轮CDC电流百分比Min / Max |  |  |  | E=N*1 |
| CDC | VMCU |  | CdcActrStsFb | CDC减震器状态 |  |  |  | $0=Not_Controllable $1=Ready_for_Control $2=Controlled $3=Error $4=Reserved $5=Reserved $6=Reserved $7=Reserved |
| CDC | VMCU |  | SUCUVlvActuCrntFL SUCUVlvActuCrntFR SUCUVlvActuCrntRL SUCUVlvActuCrntRR | SUCU左前电磁阀实际电流百分比 SUCU右前电磁阀实际电流百分比 SUCU左后电磁阀实际电流百分比 SUCU右后电磁阀实际电流百分比 |  |  |  | E=N*1 |
| CDC | VMCU |  | CdcBaseCurrent_FL CdcBaseCurrent_FR CdcBaseCurrent_RL CdcBaseCurrent_RR | 左前CDC基础电流百分比 右前CDC基础电流百分比 左后CDC基础电流百分比 右后CDC基础电流百分比 |  |  |  | E=N*1 |
| VMCU | ActvSusp |  | ActvSuspActvRqst | 主动悬架激活请求 |  |  |  | $0=No Request（无请求） $1=Mode Damper Force Offset（阻尼力补偿模式） $2= Mode Damper Force Override（阻尼力接管模式） $3=Reserved $4=Reserved $5=Reserved $6=Reserved $7=Reserved |
| VMCU | ActvSusp |  | ActvSuspTarForce_FL | 左前轮目标主动阻尼力 |  |  |  | E=N*1-32768 |
| VMCU | ActvSusp |  | ActvSuspTarForce_FR | 右前轮目标主动阻尼力 |  |  |  | E=N*1-32768 |
| VMCU | ActvSusp |  | ActvSuspTarForce_RL | 左后轮目标主动阻尼力 |  |  |  | E=N*1-32768 |
| VMCU | ActvSusp |  | ActvSuspTarForce_RR | 右后轮目标主动阻尼力 |  |  |  | E=N*1-32768 |
| ActvSusp | VMCU |  | ActSuspActrSts | 主动悬架执行器状态 |  |  |  | $0=Not_Controllable $1=Ready_for_Control $2=Mode Damper Force Offset（阻尼力补偿模式） $3=Mode Damper Force Overwrite（阻尼力接管模式） $4=Error $5=Reserved $6=Reserved $7=Reserved |
| ActvSusp | VMCU |  | ActSuspCtrlOrigTargtDampForce_FL | 左前轮减震器目标主动力 |  |  |  | E=N*1-32768 |
| ActvSusp | VMCU |  | ActSuspCtrlOrigTargtDampForce_FR | 右前轮减震器目标主动力 |  |  |  | E=N*1-32768 |
| ActvSusp | VMCU |  | ActSuspCtrlOrigTargtDampForce_RL | 左后轮减震器目标主动力 |  |  |  | E=N*1-32768 |
| ActvSusp | VMCU |  | ActSuspCtrlOrigTargtDampForce_RR | 右后轮减震器目标主动力 |  |  |  | E=N*1-32768 |
| ActvSusp | VMCU |  | ActSuspActulDampForce_FL | 左前减振器实际减振力 |  |  |  | E=N*1-32768 |
| ActvSusp | VMCU |  | ActSuspActulDampForce_FR | 右前减振器实际减振力 |  |  |  | E=N*1-32768 |
| ActvSusp | VMCU |  | ActSuspActulDampForce_RL | 左后减振器实际减振力 |  |  |  | E=N*1-32768 |
| ActvSusp | VMCU |  | ActSuspActulDampForce_RR | 右后减振器实际减振力 |  |  |  | E=N*1-32768 |
| VMCU | AirSpring |  | AirSuspActvRqst | 空簧执行请求 |  |  |  | $0=No Request（无请求） $1=Request（请求） |
| VMCU | AirSpring |  | AirSpringHeiReq_FL | 左前轮得高度控制请求 |  |  |  | $0=No Request（无请求） $1=Request（请求） |
| VMCU | AirSpring |  | AirSpringHeiReq_FR | 右前轮得高度控制请求 |  |  |  | $0=No Request（无请求） $1=Request（请求） |
| VMCU | AirSpring |  | AirSpringHeiReq_RL | 左后轮得高度控制请求 |  |  |  | $0=No Request（无请求） $1=Request（请求） |
| VMCU | AirSpring |  | AirSpringHeiReq_RR | 右后轮得高度控制请求 |  |  |  | $0=No Request（无请求） $1=Request（请求） |
| VMCU | AirSpring |  | TarStfnReqFrntLe | 左前空簧刚度等级请求 |  |  |  | $0=No Request（无请求） $1=Request（请求） |
| VMCU | AirSpring |  | TarStfnReqFrntRi | 右前空簧刚度等级请求 |  |  |  | $0=No Request（无请求） $1=Request（请求） |
| VMCU | AirSpring |  | TarStfnReqReLe | 左后空簧刚度等级请求 |  |  |  | $0=No Request（无请求） $1=Request（请求） |
| VMCU | AirSpring |  | TarStfnReqReRi | 右后空簧刚度等级请求 |  |  |  | $0=No Request（无请求） $1=Request（请求） |
| VMCU | AirSpring |  | TarStfnLvlFrntLe | 左前空簧目标刚度等级 |  |  |  | $0=Default $1=Level 1 $2=Level 2 $3=Reserve |
| VMCU | AirSpring |  | TarStfnLvlFrntRi | 右前空簧目标刚度等级 |  |  |  | $0=Default $1=Level 1 $2=Level 2 $3=Reserve |
| VMCU | AirSpring |  | TarStfnLvlReLe | 左后空簧目标刚度等级 |  |  |  | $0=Default $1=Level 1 $2=Level 2 $3=Reserve |
| VMCU | AirSpring |  | TarStfnLvlReRi | 右后空簧目标刚度等级 |  |  |  | $0=Default $1=Level 1 $2=Level 2 $3=Reserve |
| VMCU | AirSpring |  | AirSuspTarHei_FL | 左前空簧目标高度 |  |  |  |  |
| VMCU | AirSpring |  | AirSuspTarHei_RL | 右前空簧目标高度 |  |  |  |  |
| VMCU | AirSpring |  | AirSuspTarHei_RL | 左后空簧目标高度 |  |  |  |  |
| VMCU | AirSpring |  | AirSuspTarHei_RR | 右后空簧目标高度 |  |  |  |  |
| AirSpring | VMCU |  | AirSpringActrStsFb | 空气弹簧执行器状态反馈 |  |  |  | $0=Not_Controllable $1=Ready_for_Control $2=Controlled $3=Error $4=Reserved $7=Reserved |
| AirSpring | VMCU |  | ECASLtFntRealH | 空簧系统左前实际高度 |  |  |  | E=N*0.1-150 |
| AirSpring | VMCU |  | ECASRtFntRealH | 空簧系统右前实际高度 |  |  |  | E=N*0.1-150 |
| AirSpring | VMCU |  | ECASLtRrtRealH | 空簧系统左后实际高度 |  |  |  | E=N*0.1-150 |
| AirSpring | VMCU |  | ECASLtRrRealH | 空簧系统右后实际高度 |  |  |  | E=N*0.1-150 |
| AirSpring | VMCU |  | SuspStiffFrntLe | 左前空簧当前刚度等级 |  |  |  | $0=Default $1=Level 1 $2=Level 2 $3=Reserve |
| AirSpring | VMCU |  | SuspStiffFrntRi | 右前空簧当前刚度等级 |  |  |  | $0=Default $1=Level 1 $2=Level 2 $3=Reserve |
| AirSpring | VMCU |  | SuspStiffReLe | 左后空簧当前刚度等级 |  |  |  | $0=Default $1=Level 1 $2=Level 2 $3=Reserve |
| AirSpring | VMCU |  | SuspStiffReRi | 右后空簧当前刚度等级 |  |  |  | $0=Default $1=Level 1 $2=Level 2 $3=Reserve |

执行器需求

该功能需要控制后转、制动执行器等。需要至少有一个执行器可用。

| 序号 | 系统 | 零部件名称 | 配置需求 | 需求概述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转向 | RWS后轮转向执行器 | / | CST 不控制后转 |
| 2 |  | SBW线控转向/EPS 非线控转向 | / | CST 不控制前转 |
| 3 | 悬架 | CDC连续可变阻尼减振器 | 可选 | 阻尼调节（目标电流min/max）优化pitch control，握手后VMC进行独占控制 |
| 4 |  | 空气弹簧 | 可选 | 空簧刚度调节优化pitch control，握手后VMC进行独占控制 |
| 5 |  | 主动悬架 | 可选 | 主动施加damping force 优化pitch control |
| 6 | 驱动 | 轴间四驱 | 可选 | VMC分别控制前后轴电制动扭矩 |
| 7 |  | 分布式四驱 | 可选 | VMC分别控制前后左右四电机电制动扭矩 |
| 8 | 制动 | EHBi集成式电机液压制动 | / | CST控制机械总减速扭矩 |
| 9 |  | EMB机械电子制动 | / | CST控制机械总减速扭矩 |

执行器安全需求

相关执行器安全要求，请参考safety 相关文档。

功能逻辑策略

功能逻辑策略概览

CST 功能逻辑：仅通过制动（电制动）实现平稳减速的目标，同时悬架执行器也需要动态调整悬架刚度，进一步优化Pitch Control.

功能激活和退出策略

条件1：同时满足下面所有条件，CST Standby 切换到 Active

- CST开关开启 switch on

- 无故障降级 信号有效 (车速，轮速，踏板信号等有效)

- 整车稳定控制功能未激活（ABS, TCS,YSC,DTC 等稳定控制功能未激活）

- CMS/坦克/圆规/SABB/TBH/弹射起步/舒适起步/漂移/HDC/DACB/DACS/ATS功能未激活(由ARB负责实现)。

- VCU 驱动控制接口属于可控状态

- Brake制动减速接口属于可控状态

- 电机Regen torque 不受限（高SOC/低温/电机限扭）

- ADAS功能未激活。

- 制动踏板高于阈值

- 制动踏板速率小于阈值 （非紧急制动 ）

- 车速在工作区间 （TBD< 车速< TBD）

- 减速度在工作区间

- 坡度小于阈值

- 车辆处于前进状态

- 侧向加速度小于阈值

- 转向角小于阈值

条件2： 满足下面任意条件， CST Active 切换到 Standby

- 整车稳定控制功能激活（紧急制动工况，ABS, TCS,YSC DTC等稳定控制功能激活）

- CMS/坦克/圆规/SABB/TBH/弹射起步/舒适起步/漂移/HDC/DACB/DACS/ATS功能激活(由ARB实现)。

- 驾驶员制动踏板位置低于阈值 （驾驶员松开制动踏板）

- VCU 驱动控制接口属于不可控状态

- Brake制动减速接口属于不可控状态

- 电机Regen torque 受限（高SOC/低温/电机限扭）

- 速度不在工作区间（高于TBD，低于TBD）。

- 驾驶员制动踏板速率过大 （紧急制动 ）

- ADAS 功能激活

条件3： 满足下面任意条件， CST Active 切换到 off

- 开关关闭

条件4： 满足下面条件， CST off 切换到 Standby

- CST 处于未打开状态

  - 车辆处于ready 状态                                                           且

  - 制动，动力&VMC系统无任何故障                                              且

  - CST功能开启

- CST处于记忆状态 （上一次打开后未通过开关关闭）

  - 车辆处于ready状态                                                            且

  - 制动，动力&VMC系统无任何故障

条件5： 满足下面任意条件， CST Standby 切换到 off

- 开关关闭

条件6： 满足下面任意条件， CST Standby 切换到 failure

- 故障降级 （包括电制动能力故障）

- 关键信号无效

条件7： 同时满足下面所有条件， CST failure 切换到 Standby

- 故障恢复

- 关键信号恢复

- 开关保持开启

条件8： 满足下面任意条件， CST active切换到 failure

- 故障降级 （包括电制动能力故障）

- 关键信号无效

控制逻辑

核心控制算法：通过前馈控制（基于减速度，俯仰角及俯仰角导数等）和反馈控制（控制目标为俯仰角）调节前后轴的制动（电制动）扭矩来减小俯仰角，从而达到舒适制动的效果。

悬架也会将俯仰作为控制目标，通过调整悬架刚度来进一步优化车辆点头。

驾驶模式选择：不区分驾驶模式

CST控制功能工作时会使用所有以下范围内可用执行器：包括：

驱动系统执行器 可选（电制动控制regen torque control）

Send to VCU

轴间四驱车型：CST功能请求前后轴的电制动扭矩给VCU.

      - 前后电机请求的控制模式：

        - FrntAxleTarDrvModeRqst

0x0 No Request

0x1 Speed Control

0x2 Torque Control

        - ReAxleTarDrvModeRqst

0x0 No Request

0x1 Speed Control

0x2 Torque Control

      - 前后轴电机电制动请求扭矩 （共用驱动请求扭矩信号）：

        - VMCTarDrvTqFrnt：当FrntAxleTarDrvModeRqst = 0x02（Torque Control）时，VMCTarDrvTqFrnt请求的是前轴主减前的电制动regen请求，请求值为负值。

          - 对于EV轴间四驱车型：前轴主减前的目标电制动扭矩和电机端的目标电制动扭矩是一致的。

          - 对于PHEV车型，前轴主减前的目标电制动扭矩对应下图中的Z3的扭矩，VCU需要考虑Z2/Z1的传动比保证电机端的目标电制动扭矩。

        - VMCTarDrvTqRe：当ReAxleTarDrvModeRqst = 0x02（Torque Control）时，VMCTarDrvTqRe请求的值是后轴主减前的电制动regen请求，符号为负值。

          - 对于所有轴间四驱车型，后轴主减前的目标电制动扭矩和电机端的目标电制动扭矩是一致的。

      - 前后轴电机速度请求：

        - VMCTarSpdFrnt： 当FrntAxleTarDrvModeRqst = 0x01（Speed Control）时，VMCTarSpdFrnt请求前轴主减前的目标速度（为了和扭矩请求定义统一）。

          - 对于EV轴间四驱车型：前轴主减前的目标速度和电机端速度应是一致的。

          - 对于PHEV车型，前轴主减前的目标速度对应下图中的Z3的速度，VCU需要考虑Z2/Z1的传动比保证电机端的目标速度。

        - VMCTarSpdRe： 当ReAxleTarDrvModeRqst = 0x01（Speed Control）时，VMCTarSpdRe请求后轴主减前的目标速度（为了和扭矩请求定义统一），

          - 对于所有轴间四驱车型，后轴主减前的目标速度和电机端的速度是一致的。

分布式四驱：CST功能请求四个电机侧的主减前的电制动扭矩to VCU。

      - 四电机的电机请求的控制模式：

        - VMCMtCtrlModeFL_1st

0x0 No Request

0x1 Speed Control

0x2 Torque Control

        - VMCMtCtrlModeFR_2nd

        - VMCMtCtrlModeRL_3rd

        - VMCMtCtrlModeRR_4th

      - 四电机的电制动请求扭矩 （共用驱动请求扭矩信号）：

        - VMCTarDrvTqFL_1st / VMCTarDrvTqFR_2nd / VMCTarDrvTqRL_3rd / VMCTarDrvTqRR_4th ：

          - 当VMCMtCtrlModeFL / FR/ RL /RR= 0x02（Torque Control）时，	VMCTarDrvTqFL_1st/VMCTarDrvTqFR_2nd/VMCTarDrvTqRL_3rd/VMCTarDrvTqRR_4th请求的值是四个电机主减前的电制动regen请求，扭矩符号为负。

          - 对于所有四电机车型：主减前的目标电制动扭矩和电机端的目标电制动扭矩是一致的。

      - 四电机的电机速度请求：

        - VMCTarSpdFL_1st/ VMCTarSpdFR_2nd / VMCTarSpdRL_3rd/ VMCTarSpdRR_4th： 当VMCMtCtrlModeFL / FR/ RL /RR= 0x01（Speed Control）时，VMCTarSpdFL_1st/ VMCTarSpdFR_2nd / VMCTarSpdRL_3rd/ VMCTarSpdRR_4th请求的是主减前的目标速度。

          - 对于所有四电机车型：主减前的目标速度和电机端速度是一致的。

Received from VCU :

如下信号用来表征电机电制动能力的大小：

      - PrDrvMtrTorqMinLitVal_FD

双电机: 前轴主减前的电制动能力

        - 双电机的EV车型：前轴主减前的电制动能力和电机端的电制动能力是一致的，VCU无需额外处理，VMC内部会考虑主减比转换为轮端电制动能力使用。

        - 双电机PHEV车型：从VCU收到的前轴电制动能力也是主减前的扭矩（对应下图中的Z3），所以VCU需要将电机端的电制动能力信号x (Z2/Z1) 发给VMC，VMC内部会考虑主减比（Z4/Z3）转换为轮端电制动能力使用。

四电机: 左前主减前的电制动能力

        - 四电机的所有EV车型：左前主减前的电制动能力和电机端的电制动能力是一致的，VCU无需额外处理，VMC内部会考虑主减比转换为轮端电制动能力使用。

      - MCU2MtrTorqMinLitVal_FD

双电机: 后轴主减前的电制动能力

        - 双电机所有车型：后轴主减前的电制动能力和电机端的电制动能力是一致的，VCU无需额外处理，VMC内部会考虑主减比转换为轮端电制动能力使用。

四电机: 右前电机电制动能力

        - 四电机的所有车型：右前主减前的电制动能力和电机端的电制动能力是一致的，VCU无需额外处理，VMC内部会考虑主减比转换为轮端电制动能力使用。

      - MCU3MtrTorqMinLitVal_FD

四电机: 左后电机电制动能力

        - 四电机的所有车型：左后主减前的电制动能力和电机端的电制动能力是一致的，VCU无需额外处理，VMC内部会考虑主减比转换为轮端电制动能力使用。

      - MCU4MtrTorqMinLitVal_FD

四电机: 右后电机电制动能力

        - 四电机的所有车型：右后主减前的电制动能力和电机端的电制动能力是一致的，VCU无需额外处理，VMC内部会考虑主减比转换为轮端电制动能力使用。

Brake Actuator

边界定义

CST功能使用液压制动接口实现ramp down和ramp up.

接口定义

VMC控制总减速制动扭矩接口：

CST激活后会请求整车目标减速制动力矩到制动执行器，帮助激活/退出时的控制平顺性：

- 总减速制动扭矩控制请求标志位DecelBrkTrqAtvRqstFlg=0x01（Requst）

- 整车目标减速制动力矩VehTargtDecelBrkTorq

如成功握手，制动执行器发送减速请求握手状态反馈DecelBrkActrRqstSts=$2=Controlled，并执行VMC的整车目标减速制动力矩请求。

RWS actuator / 后轮转向

边界定义

CST功能不使用后转执行器

SBW/EPS actuator / 前轮转向

边界定义

CST功能不使用前转执行器

悬架系统：CDC, 空簧

边界定义

VMC CST功能的垂向/载荷调整功能控制CDC的目标电流（min/max），以及空气弹簧的目标刚度等级。

对悬架执行器的使用策略

  - 连续可调阻尼减振器

- 控制交互

VMC CST功能激活时，根据目标横摆力矩计算连续可调阻尼减振器目标电流百分比通过0x0C0报文发送CDC控制目标请求给SUCU悬架控制器：

- CDC激活请求CdcActvRqst =0x01（Request请求）

- CDC电流百分比 CDC电流百分比CdcCurrentMaxRqst_xx/CdcCurrentMinRqst_xx

SUCU收到VMC的控制请求后响应控制，并反馈CDC控制状态给VMC：

- CDC减震器状态CdcActrStsFb= 0x01（Controlled）

- SUCU电磁阀实际电流百分比SUCUVlvActuCrntxx

- CDC基础电流百分比CdcBaseCurrent_xx

- 控制请求仲裁

悬架控制控制系统相关功能（随速调节控制、减速带/凹坑控制、自适应调节（道路分级））会计算CDC减振器控制目标电流，VMC 请求min/max 的CDC 目标电流，可以和悬架自身高频控制同时存在。VMC CST 功能控制频率10ms左右。

  - 空簧

控制交互

空簧有两种请求模式：高度请求和刚度请求。

通过一个8个请求信号的信号来实现单个车轮的高度刚度独立控制：

AirSpringHeiReq_FL

AirSpringHeiReq_FR

AirSpringHeiReq_RL

AirSpringHeiReq_RR

TarStfnReqFrntLe

TarStfnReqFrntRi

TarStfnReqReLe

TarStfnReqReRi

当空簧请求AirSuspActvRqst = 0x1 Request AND 根据bite位的定义解析控制单侧的高度和刚度如下请求：

高度：

AirSuspTarHei_FL

AirSuspTarHei_FR

AirSuspTarHei_RL

AirSuspTarHei_RR

刚度：

TarStfnLvlFrntLe

TarStfnLvlFrntRi

TarStfnLvlReLe

TarStfnLvlReRi

悬架系统：主动悬架

边界定义

VMC CST功能的垂向/载荷调整功能主动悬架的主动阻尼力。。

对悬架执行器的使用策略

VMC CST功能激活时，根据Pitch Angle调整需求计算主动悬架的主动阻尼力，通过0x0C0报文发送控制目标请求给SUCU悬架控制器：

- 主动悬架激活请求ActvSuspActvRqst

  - $0=No Request（无请求）

  - $1=Mode Damper Force Offset（阻尼力补偿模式）

  - $2= Mode Damper Force Override（阻尼力接管模式）

- 主动悬架目标阻尼力ActvSuspTarForce_FL、ActvSuspTarForce_FR、ActvSuspTarForce_RL、ActvSuspTarForce_RR

主动悬架反馈以下信号给VMC：

- 主动悬架执行器状态ActSuspActrSts = 0x2/3=Mode Damper Force XXX代表握手成功，执行VMC的目标阻尼力，此时由VMC进行阻尼力控制

  - $0=Not_Controllable

  - $1=Ready_for_Control

  - $2=Mode Damper Force Offset（阻尼力补偿模式）

  - $3=Mode Damper Force Overwrite（阻尼力接管模式）

  - $4=Error

- 主动悬架阻尼力信息

- VMC CST 功能控制频率10ms左右。

| ActSuspCtrlOrigTargtDampForce_FL | 左前轮减震器目标主动力 |
| --- | --- |
| ActSuspCtrlOrigTargtDampForce_FR | 右前轮减震器目标主动力 |
| ActSuspCtrlOrigTargtDampForce_RL | 左后轮减震器目标主动力 |
| ActSuspCtrlOrigTargtDampForce_RR | 右后轮减震器目标主动力 |
| ActSuspActulDampForce_FL | 左前减振器实际减振力 |
| ActSuspActulDampForce_FR | 右前减振器实际减振力 |
| ActSuspActulDampForce_RL | 左后减振器实际减振力 |
| ActSuspActulDampForce_RR | 右后减振器实际减振力 |

与智驾系统相关功能的仲裁关系

AEB/AES/ACC/APA

所有智驾功能激活时，CST功能不允许激活

CST功能在智驾功能激活后，需要退出。

功能降级策略

功能降级通过Fault Management统一管理，请参考safety 相关文档。以下列会导致CST降级关停的故障，

- 动力系统故障 执行器接口不可用等

- 制动系统故障 执行器接口不可用等

- 悬架系统故障

- VMC系统内部安全监控错误 （VMC内部功能安全模块判断）

- Host系统内部故障 （具体在故障管理机制（FM）中定义）

技术指标

相关功能技术指标，请参考单独的验收相关文档。

验收准则

相关功能验收准则，请参考单独的验收相关文档。

显示策略(HMI)

NA

| 交互需求项 | 信息分类 | 指示灯 |  |  | 声音 |  |  |  | 文字提示 |  |  | 图例 | 显示区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指示灯 | 自检 | 行为 | 声音 | 时长 | 发声源 | 内容 | 文字提示 | 内容 | 时长 |  | 仪表 |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |

法律法规需求

N/A